МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа 2

Процессы и неименованные каналы
Вариант 11

по курсу «Операционные системы и архитектура компьютера»

Выполнил: Смирнов Никита Алексеевич
Группа: М8О-201БВ-25
Преподаватель: Миронов Евгений Сергеевич
Дата: 15.10.2026
Оценка: __________________

Москва 2026

Цель и организация работы

Цель работы — изучить создание и завершение процессов Linux, обмен данными через неименованные каналы и перенаправление стандартных дескрипторов. В варианте 11 первый дочерний процесс переводит текст в верхний регистр, второй заменяет все пробельные символы на подчёркивания. Родитель получает и выводит результат.

Решение состоит из отдельных программ parent, child1 и child2. Родитель создаёт три канала до fork, чтобы дети унаследовали их дескрипторы. После настройки stdin и stdout через dup2 в каждом ребёнке выполняется execl. Оба ребёнка созданы родителем и имеют общий PPID.

Передача: parent → pipe1 → child1 → pipe_inner → child2
Возврат: child2 → pipe2 → parent → stdout

| Участник | Чтение | Запись |
| --- | --- | --- |
| parent | stdin и pipe2 | pipe1 и stdout |
| child1 | stdin из pipe1 | stdout в pipe_inner |
| child2 | stdin из pipe_inner | stdout в pipe2 |

Данные обрабатываются порциями до 4096 байт. Преобразования выполняются независимо для каждого байта и сохраняют длину потока. Перевод строки также заменяется на «_». Строка может превышать размер массива и проходить через несколько итераций.

После EOF родитель закрывает пишущий конец pipe1 и дочитывает pipe2. Последовательное завершение детей закрывает оставшиеся пишущие концы. В штатном пути родитель получает статусы обоих детей через waitpid.

Размеры буферов и ограничения среды

Для обработки данных выбраны буферы размером 4096 байт. Такой размер обеспечивает небольшой расход памяти и позволяет выполнять ввод-вывод блоками, сокращая число системных вызовов по сравнению с побайтовой обработкой.

Два буфера родителя занимают 8 КиБ — менее 0,1% измеренного лимита стека 8 МиБ. Длина входной строки и общий объём данных размером буфера не ограничены, поскольку обработка выполняется последовательно по блокам.

Отсутствие взаимной блокировки при штатном обмене

В текущей версии для Linux все три программы используют блоки размером не более 4096 байт. Оба преобразования сохраняют длину: каждый прочитанный байт заменяется одним выходным байтом. Поэтому для отправленных N байт результат также содержит N байт.

До первой передачи каналы пусты. Блок N ≤ 4096 байт целиком помещается в канал. При единственном читателе, запрашивающем до 4096 байт, блок последовательно проходит через child1 и child2. Родитель получает результат до отправки следующего блока. Каналы освобождаются между обменами, поэтому заполнение всей цепочки и круговое ожидание её освобождения не возникают.

Медленная обработка увеличивает время ожидания родителя, но не добавляет новых блоков в каналы. Обоснование опирается одновременно на сохранение числа байт, размер блока и порядок обмена.

Результаты проверки

Проверка выполнена в Ubuntu / WSL2, ядро Linux 6.18.40.1-microsoft-standard-WSL2, strace 6.8. Сборка CMake завершилась успешно. Проект использует C11 и флаги -Wall -Wextra -Werror -pedantic. Для обычных входов проверены код завершения, длина и полное совпадение результата с эталоном побайтового преобразования.

| Входной пример | Байт | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обычный текст и две строки | 27 | HELLO_WORLD_OS_SECOND_LINE_ |
| Шесть пробельных символов | 12 | A_B_C_D_E_F_ |
| Без завершающего LF | 11 | HELLO_WORLD |
| Пустой ввод | 0 | Пустой результат, код 0 |
| Длинная строка | 1 000 001 | Полное совпадение, код 0 |
| Ровно размер буфера | 4096 | Полное совпадение, код 0 |
| ASCII и кириллица UTF-8 | 31 | привет_мир_HELLO_ёж_ |

Русские буквы остаются в исходном регистре: toupper не декодирует многобайтовые символы. Входные файлы находятся в data/demo_*.txt.

Наблюдение процессов

В отдельном запуске ввод удерживался открытым без данных. Снимок ps подтвердил существование трёх процессов; оба ребёнка имеют PPID родителя. Состояние S и ожидание anon_pipe_read соответствуют блокирующему чтению.

PID    PPID STAT WCHAN                    COMMAND
  15282   15233 S+   anon_pipe_read           parent
  15283   15282 S+   anon_pipe_read            \_ child1
  15284   15282 S+   anon_pipe_read            \_ child2

Источник снимка — report/debug/ps_snapshot.txt.

Проверка ошибок

При направлении stdout в /dev/full родитель сообщил «No space left on device» и вернул код 3. При запуске из lab_02 вместо build с пустым stdin оба execl завершились ошибкой: файлы ./child1 и ./child2 не найдены. Дети вернули 1; родитель напечатал их статусы и также завершился с кодом 1.

Системные вызовы и трассировка

Сохранены два самостоятельных прогона: report/debug/strace_f.txt — полный strace -f; report/debug/strace_short.txt — сокращённая трасса с фильтром основных системных вызовов программы. PID в этих прогонах различаются. Ниже разобран сокращённый лог.

| Интерфейс программы | В коротком логе | Назначение в программе |
| --- | --- | --- |
| pipe | pipe2 | Создание pipe1, pipe_inner и pipe2 для передачи данных между процессами. |
| fork | clone | Создание процессов child1 и child2 с унаследованными дескрипторами каналов. |
| dup2 | dup2 | Подключение stdin и stdout каждого ребёнка к нужным концам каналов. |
| execl и запуск parent | execve | Запуск parent и замена программы в дочерних процессах на child1 и child2. |
| read | read | Получение входных данных и результатов из каналов; возврат 0 означает EOF. |
| write | write | Передача обработанных байтов в следующий канал и вывод результата родителем. |
| close | close | Закрытие неиспользуемых концов каналов и обеспечение передачи EOF. |
| waitpid | wait4 | Ожидание детей и получение их статусов завершения. |
| return из main | exit_group | Завершение процесса с указанным кодом возврата. |

Примечание. В полном логе дополнительно присутствуют openat, mmap, mprotect, brk и другие вызовы загрузки ELF, подключения libc и инициализации среды выполнения. В коротком логе часть read и close также относится к загрузчику: например, чтение ELF-заголовка через fd 3. В таблице описаны только назначения вызовов в логике лабораторной работы. Вызов kill предусмотрен для аварийного завершения детей, но в штатной трассе не выполняется.

Прослеживание данных по PID

В сокращённом логе parent имеет PID 15279, child1 — 15280, child2 — 15281. Родитель создаёт каналы в порядке pipe1, pipe_inner, pipe2:

15279 pipe2([3, 4], 0) = 0
15279 pipe2([5, 6], 0) = 0
15279 pipe2([7, 8], 0) = 0

В каждой паре первый дескриптор предназначен для чтения, второй — для записи. Таким образом, pipe1 соответствует [3, 4], pipe_inner — [5, 6], pipe2 — [7, 8]. Child1 выполняет dup2(3, 0) и dup2(6, 1); child2 — dup2(5, 0) и dup2(8, 1). После этого fd 0 и fd 1 детей обозначают концы каналов. Номера дескрипторов относятся к таблицам конкретных процессов.

Родитель читает из fd 0 строку «Hello world\tOS\nsecond line\n» длиной 27 байт и записывает её в fd 4. Child1 читает эти 27 байт через свой fd 0 и записывает через fd 1 строку «HELLO WORLD\tOS\nSECOND LINE\n». Child2 читает её через fd 0 и записывает через fd 1 результат «HELLO_WORLD_OS_SECOND_LINE_», также длиной 27 байт. Родитель получает его через fd 7 и выводит через свой fd 1. Обозначения \t и \n в трассе соответствуют табуляции и переводу строки.

После EOF родитель закрывает fd 4. Child1 получает read(...)=0 и завершает работу через exit_group(0); затем EOF получает child2 и тоже выполняет exit_group(0). В логе родителя видны SIGCHLD и успешные wait4(15280, ...) и wait4(15281, ...) с нулевыми статусами. Во время заключительного чтения fd 7 зафиксирован ERESTARTSYS перед SIGCHLD; это внутренний результат перезапуска системного вызова, видимый strace. Повторный read(7, ...)=0 подтверждает EOF. Родитель завершает работу с кодом 0.

Выводы

После этой лабораторной работы мой подход к написанию программ стал более системным: я начал следить за выделенными ресурсами и обработкой всевозможных ошибок и вариаций возвратов. Продумывать как написанная программа будет исполняться на системном уровне.

Ограничения текущей реализации

Пути ./child1 и ./child2 вычисляются относительно рабочего каталога. Поэтому программа запускается из build.

Итоговый код возврата родителя формируется после ожидания обоих детей. Приоритет имеет собственная ошибка parent; затем учитываются ошибки waitpid и статусы child1 и child2. При завершении ребёнка по сигналу используется код 128 + номер сигнала. Ошибки детей выводятся в stderr и могут изменить итоговый код родителя.

Побайтовый toupper не переводит кириллицу UTF-8 в верхний регистр. Для такой поддержки потребуются декодирование символов и отдельное решение для локали и границ блоков.

Материалы для воспроизведения

Команды сборки, запуска, перенаправления потоков и трассировки приведены в report/commands.md. Полная и сокращённая трассы, а также снимок процессов находятся в report/debug. Входные примеры сохранены в data/demo_*.txt.